Тезисы доклада

Начало формы

- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА:

Программно-конфигурируемые сети. Сетевой эмулятор Mininet

Software Defined Networks. Network emulator Mininet.

- АВТОР:

Е. Л. Кузьмин

- ОРГАНИЗАЦИЯ (полное наименование, без аббревиатур):

Петрозаводский государственный университет

Petrozavodsk State University

- ГОРОД:

Петрозаводск

Petrozavodsk

- ТЕЛЕФОН: (+78142) 71-10-69

- ФАКС:

- E-MAIL: kuzmin@petrsu.ru

- АННОТАЦИЯ:

Представлен обзор о концепции Программно-конфигурируемых сетей. Особое внимание уделено сетевому эмулятору Mininet. Описано его применение для эмулирования определенных сетевых помех.

Software Defined Networks conception is presented in this survey. The main attention is paid to network emulator Mininet. Its use for emulation of links with certain quality parameters is discussed here.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ПКС, Mininet, качество, мультимедийный поток

SDN, Mininet, Quality,  multimedia stream

- ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Объемы информации, передаваемые в сети Интернет, растут стремительными темпами. По прогнозам компании Cisco в ближайшие 5 лет объем трафика увеличится в 4 раза, причем мобильный трафик будет удваиваться ежегодно.[6] Увеличивается количество разнообразных сервисов, предлагаемых в Сети, а значит растет разнотипный трафик, требующий определенных характеристик сети передачи данных. Большое количество пользователей использует Интернет для совершения телефонных звонков, для просмотра видеоматериалов, для участия в видеоконференциях. Между тем, основные сетевые протоколы, используемые для передачи данных, были разработаны в 70-е годы, когда и речи не могло идти о современных скоростях и объемах передаваемых данных.

В 2006 г. исследователи университетов Стэнфорда и Беркли предположили, что в компьютерных сетях возможно разделить функции управления и передачи данных. А именно, если раньше коммутатор самостоятельно, основываясь на своих алгоритмах, принимал решение об отправке пакета на определенный порт, то в данной модели функции управления (маршрутизаторами, коммутаторами и т. п.) переносятся в приложения, работающие на отдельном сервере (контроллере). Данный подход получил название программно-конфигурируемые сети (ПКС), Software Defined Networks (SDN). Наиболее перспективным и активно развивающимся стандартом для ПКС является OpenFlow (OpenFlow версия 1.3) — открытый стандарт, в котором описываются требования, предъявляемые к коммутатору, поддерживающему протокол OpenFlow для удаленного управления.[5]

В настоящее время интерес к данной технологии очень высок. Многие производители сетевого оборудования (Extreme Networks, Juniper, Cisco, HP, IBM, NEC) добавляют в свои устройства поддержку протокола NetFlow. Большое количество ученых по всему миру проводят исследования в области ПКС. Основным центром исследований является совместная лаборатория Университетов Стэнфорда и Беркли ON.Lab[1]. В России данными исследованиями занимается Центр прикладных исследований компьютерных сетей[2].

Лабораторией ON.Lab разработано большое количество программных продуктов, позволяющих  изучить и исследовать данную технологию. Отдельное внимание я хотел бы уделить разработанному данной лабораторией  сетевому эмулятору MININET[3]. Данный инструмент в точности эмулирует работу как одного, так и нескольких соединенных устройств сети любого типа (компьютер, коммутатор, маршрутизатор) с точки зрения их функциональности и производительности. В течении нескольких минут возможно создать виртуальную ПКС сеть и быстро и недорого проверить свои ПКС решения на разных сетевых конфигурациях. В дальнейшем, разработанное решение может без изменений быть перенесено на реальное оборудование. Данный инструмент является очень востребованным и удобным для обучения и проведения исследований в образовательных учреждениях.

В свою очередь, в ПетрГУ группой исследователей проводятся работы по анализу влияния различных сетевых помех на передачу мультимедийных потоков[4]. Для эмулирования работы сетевого канала в данной работе использовалось ПО WANem. Было сделано предположение о возможности использования среды  Mininet для эмулирования сетевых помех. Проведенные исследования показали, что среда  Mininet позволяет задавать различные характеристики (пропускную способность, задержку пакетов, джиттер, потерю пакетов) для каналов виртуальной сети и созданная виртуальная сеть может быть интегрирована в реальную сеть. То есть, направляя трафик через созданную виртуальную сеть с помощью соответственно прописанных маршрутов, можно проанализировать влияние различных сетевых помех.

В дальнейшем планируется исследовать механизмы ПКС сети для улучшения качества передачи мультимедийного трафика.

Работа выполняется при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности.

Литература.

- The Open Networking Lab (ON.LAB) http://onlab.us/ (дата обращения 08.09.2013).

- Центр прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС) http://arccn.ru/ (дата обращения 08.09.2013).

- Mininet http://onlab.us/mininet.html (дата обращения 08.09.2013).

- Рогов А.А., Забровский А.Л. Система моделирования сетевых помех мультимедийных потоков // Информационно-управляющие системы. Научный журнал. 3(64)/2013. C. 42-46

- Программно-конфигурируемые сети http://www.osp.ru/os/2012/09/13032491/ (дата обращения 09.09.2013).

- Программно-конфигурируемые сети — как это работает? http://habrahabr.ru/post/149126/ (дата обращения 09.09.2013).